Аналог программного обеспечения LCxxP55 обновление – Р70 – GA8 – GA9

с программным обеспечением Фолькс

(только в случае, если срок тера не работает!)

Иногда возможно, что обновление не удалось, со сроком тера программного обеспечения.

Тогда в основном невозможно переключиться на телевизор. Обновление через

Программное обеспечение Mirconas является единственным возможность сделать обновление тогда.

1. Необходимые инструменты: программное обеспечение Visual I2C на Фолькс

Джиг “CKIT-0004WJVO”

2. Подготовка телевизора:

Отключите телевизор от сети

Откройте заднюю крышку

3. Подготовка программного обеспечения:

Открыть свой учебный CD:

-Откройте „VCTP_VI2C“ и двойной клик “Setup_Visual_I2C_v3-2-3b8H.exe”

Настоятельно рекомендуется принимать предлагаемую папку по умолчанию (“C:\Program

Файлы\Фолькс\визуальный интерфейс I2C”).

-Установить расширение визуальные VCTp I2C от файла

(“Setup_VI2C_for_VCT6wxyP_v0111.exe”). Изменить папку по умолчанию же

Визуальный интерфейс I2C (“C:\Program файлы\Фолькс\визуальный интерфейс I2C”).

При этом процесс установки можно установить также дополнительное

программное обеспечение для управления НВМ воспоминания. Эта установка не нужна, для этого

причина отключите опцию, когда программа установки попросит вас.

-Установите параллельный драйвер в зависимости от вашей версии Windows, из существующих файлов

внутри папка установки Visual I2C шине “C:\Program файлы\Фолькс\визуальный

С I2C\Port_Driver”, по следующим критериям:.

а. Windows 98/Меня (“Setup_LptDrv_v0104_9x.exe”).

б. Система Windows NT (как“Setup_LptDrv_v0104_NT_2000.exe”).

с. Windows ХР/2000 (“Setup_LptDrv_v020201_XP_2000.exe”).

-После установки Visual I2C и новая созданная структура файла должна выглядеть следующим образом

Проверяем установку драйвера LPT! Нажмите кнопку:

- .... 2. .... 3. .... Тогда эта картинка должна появиться!

Если результат не ок, пожалуйста, проверьте в BIOS: режим параллельного порта = ЕНП

4. Обновление программного обеспечения:

Подключите приспособление к ПК и телевизору. Пользоваться ПК параллельный порт.

Включите телевизор. Поскольку Вы не видите никакой реакции со съемочной площадки,

пожалуйста, посмотрите на выключатель, и узнайте, когда включается

при обнаружении механических положении переключателя.

Запустить программу VCTp обновления программного обеспечения, пожалуйста, нажмите на значок “VCTP” от

“Пуск\все программы\Фолькс\визуальный интерфейс I2C\СК\VCTP” и после визуального интерфейса I2C

закончить их запуска процесса нажимаем на “модуль ТВТ”. (Пожалуйста, см. рисунок

ниже).

Как дополнительный метод, можно создать прямой доступ к “C:\Program

Файлы\Фолькс\визуальный интерфейс I2C\СК\vct6wxyP\vctq_tvt.vi2c” и запустить его от

Рабочего Стола Windows.

Пожалуйста, нажмите кнопку “ТВТ” .

Следующая картинка появится!

Во-первых, пожалуйста, нажмите кнопку “autoread на”, то вполне возможно, что происходит “40”

Если нет, нажмите “Go”

Теперь “40” должен появиться! Не нажимаю кнопку “Перейти", если “40” уже виден!!!

Обновление не будет работать после этого!!!

Когда “40“ отображается окно DOS появляется. Закройте его нажатием любой клавиши.

Нажмите на “стереть флеш”, подождите 10 секунд и Set Autoread “Выкл”

Дважды щелкните в строке „груз bin” и выберите подходящий файл прошивки!

(Внимание-разные файлы для разных размеров!!)

Следующая картинка появится:

Пожалуйста, убедитесь, что параметры на картинке такие же

в вашем компьютере-окна!! Подтвердите с помощью “ОК”.

Нажмите на кнопку “Загрузить ОГРН>флэш” кнопка

Обновление начинается:

Когда процесс обновления завершится, “Прогресс” всплывающие автоматически окна

закрывается. Если появляется какая-то проблема в процессе обновления появляется ярлык ошибка

в именем строку. В этом случае вы должны отсоединить жиги и

электрическая сеть с телевизором, перезагрузите компьютер и запустите еще раз процедуру с пункта 4.

(Обновление программного обеспечения) на.

5. Если телевизор имеет проблема переходит в “режим загрузчика”:

Можно заставить его аппаратным методом. Эта альтернатива

способ описан ниже:

1.Выключите телевизор.

2.Потяните вниз линии SCL (вывод 1) к GND (контакт 3) в разъеме P2306.

3.Переключиться на телевизор.

4.Релиз ОКС тянуть вниз после минимум 10 секунд.

5.Проверьте, если VCTp находится в режиме загрузчика с Autoread установка на.

6.Подождать до “40” отображается в поле Версия загрузчика.

7.Следуйте инструкции из пункта “стереть флеш” на программный метод.

Иногда, в зависимости от аппаратной части ПК, прогресс-бар работает очень быстро (нормальный

появляется время: 1 минута) или сообщение об ошибке в имени файла информационной линии. Это

значит, необходимо изменить некоторые параметры LPT порт, по этой причине выбрать

“ЛПТ настройки” на “файл\параметры...” меню и увеличить отставание от “0”

на “1” или “2” (как правило, эти значения являются лучшим выбором).

Отсоединить от сети и джиг. Закройте инструмент.

6. Проверка версии программного обеспечения:

Снова переключиться на набор с выключателя при нажатии

Громкость “-“ и “ввод” кнопку одновременно. Режим “к”

появляется. Нажмите громкость ”-“ и программа “вниз” для входа в сервис

режим. Пожалуйста, проверьте версию программного обеспечения.

Шаг через сервисный режим, чтобы “ИИП ясно B” выберите его и нажмите “ОК”

На пульте дистанционного управления. После “ИИП ясно B” вы должны заполнить

в нужный размер панели (32 или 37 дюймов) в сервисном режиме.

Вернуться в “индустрии инит” и нажмите “ОК” снова.

Отсоединить от сети, обновление закончено!

7. Важное Примечание:

Если вы входите в "режим к", нажав кнопку "Vol.-" и "ввод ключа"

без производства "завод инит", телевизор остается в этом режиме после

повторного включения.....снова...

Выполнить те же шаги, чтобы выйти из режима "к", Как вы делали

чтобы войти в этот режим.

ЛНР...P70E – ЛНР... P55E - ЛНР...GA8E – ЛНР...GA9E

Веб-узел “цифровой борт”

1. Требования к оборудованию:

1. Модем нуль (Тип крест) женщина DB9 к DB9 женский кабель.

2. Джиг комплект (острый код: QCNWKA012WJZZ)

3. “Winupload” программное обеспечение

3. Установка программного обеспечения: