Подключаем прогер к LPT порту, включаем питание, запускаем прогу. Для примера в панельку установлена 24С04. Кратко по основным функциям: - Info - окно информации (логов) - Clear - обнуление (стирание) инфы в окне логов - Reset - сброс - Version - версия - Status - статус - Setting - вкладка настроек - Read - чтение - Write - запись - Werify - сравнение повторным считыванием (верификация, проверка) - Avto - если стоит галочка, то после считывания либо записи, верификация пройдёт автоматически - Open - путь выбора файла для записи - Exit - выход - Select Mode - выбор режима работы проги - Buffer Size - размер буфера Выбираем режим I2C eeprom, автоматическую верификацию оставляем и жмём Setting Выбираем порт и джиг, который используем (т.е. к какому железу у нас подключено), для примера, работаем с джигом VCT Jig Режим Avto Size очень удобен, так как прога сама определит размер EEPROM, с которой будет работать, но можно выбрать и вручную. Если читаем память без выпайки, а по шине подключено ещё что-то, то необходимо нажатием кнопки Scan установить Bus Address от 51 до 57, Auto Size при этом должен быть включён Жмём ОК и переходим к следующему шагу. Если хотим увидеть, что нашла прога, жмём Status и видим тип микры и адресс её отклика. Жмём Version и вся инфа в лог-окне. Прога готова к работе с EEPROM Жмём Read: Так как мы оставили галочку в Авто, верификация происходит автоматически: Считанный дамп (backup_eeprom_001) будет находится в том же месте, где и сама прога Очень удобно, что не нужно каждый раз самому менять название файла, с каждой новой считкой прога сама увеличит номер бикапа на еденицу (то биш (backup_eeprom_002, затем 003 и т.д.) Если же мы хотим обнулить счётчик, то жмём Reset рядом с окошком. Кроме того, даже после сброса, если файл backup_eeprom_001 лежит на месте, прога запишет новый именем backup_eeprom_002, а не сотрёт предидущий ###### 9762153.jpg(103Kb) · 1960900.jpg(43Kb) · 8588429.jpg(47Kb) · 1526762.jpg(47Kb) · 9970639.jpg(28Kb) · 0611155.jpg(26Kb) · 8361423.jpg(21Kb) · 9690620.jpg(22Kb) · 1781062.jpg(41Kb) · 0270409.jpg(8Kb) Записки сумасшедшего о телевизорах и современной технике.. Статус: отсутствует.

madhands; Дата: Среда, 27/04/2011, 21:06:04 ¦ Сообщение # 3. Автор темы remont-aud.net Откуда: Лиман; Для записи жмём open и выбираем нужный файл (необязательно, чтобы он находился в той же папке) Жмём Write и ждём-с ...проходит проверка И всё Если же необходимо просто стереть микруху, во вкладке Настройки жмём Erase При этом в микруху запишется FF, согласно с выбранным размером буфера Если всё в порядке, увидим следующее: А вот это мы увидим, если считываемая память была "чистая" (FF) Желаю успехов в работе.

Рассмотрим, как можно считать прошивки SPI флеши без выпайки на аппарате с чипом MStar Берём VCT джиг либо на 74НС05. Подключаем SCL, SDA и корпус. Я использую раздельное питание (прогер питается отдельно, а сам аппарат находится в дежурном режиме). Варианты подключения представлены ниже: Обратите внимание на то, что подключение к VGA разъёму может быть разное, так что не забываем проверять!!! Вариант на MST720A, если VGA нет: Запускаем прогу, для начала считаем флешку, выбираем режим SPI и переходим к вкладке настроек Setting Выбираем номер порта, тип используемого железа (джига), режим MStar (I2C), оставляем AutoSize и Clear-Restore, жмём ОК В осномном окне проги жмём SetSPI. Если произошла ошибка, перегрузите прогу или сам аппарат, проверте правильность подключения Жмём Read, происходит считка и проверка (повторная считка и сравнение) ###### 3326430.jpg(83Kb) · 7286670.jpg(51Kb) · 2545901.jpg(73Kb) · 1593648.jpg(18Kb) · 8042988.jpg(106Kb) · 9212187.jpg(56Kb) · 8145008.jpg(27Kb) · 0754249.jpg(11Kb) · 5458789.jpg(12Kb) Записки сумасшедшего о телевизорах и современной технике.. Статус: отсутствует.

madhands; Дата: Суббота, 30/04/2011, 18:22:35 ¦ Сообщение # 3. Автор темы remont-aud.net Откуда: Лиман; Флешь прочитана, проверка (верефикация) прошла успешно: Для записи жмём Open, выбираем нужный дамп и Write Происходит стирание содержимого флеши.... Идёт запись.... Проверка.... И отчёт о проделанной работе. Запись и верефикации прошли успешно Вот вкратце и всё, желаю успехов и жду пополнения обменника новыми прошивками Не забывайте: для того, чтобы что-то находить и брать в обменнике, куда надо это что-то добавлять.

Инструкция по работе в режиме "SPI FLASH" Итак, начнём. Берём джиг на 74НС244 (либо подключаем к нужному разъёму, при использовании maTrieha в качестве прогера), флешь вытаскиваем из платы и ставим в панельку прогера (для примера в панель вставлена метровая (1М) EN25T80), подключаем к LPT порту, подаём питание. Запускаем прогу Postal2 Основные функции проги описаны в этой теме, так что дублировать не буду. Выбираем режим SPI Flash и переходим к вкладке Setting (Настройки) Здесь выбираем нужный порт и джиг, а так же рекомендую оставить автоопределение флеши (галочка в AutoSize), режим Clear-Restore (стирание-запись) или All Clear (просто полное стирание) в зависимости от того, что хотим сделать. Режим Vcc=0 используем для безопасного извлечения микросхемы (при необходимости) Можем не ставить автоопределение, а выбрать её размер из списка. Так же можно стереть только сектор Sector Erase или разблокировать микросхему Unblock (если в ней активированы биты защиты, хотя встречаются они достаточно редко). После всех настроек жмём ОК и переходим к следующему шагу Жмём Version, в лог-окне видим, что всё в порядке, далее - Read Идёт чтение (внизу видно, как будет дразниться слитый дамп: backup_SPI_001. С каждой последующей считкой номер backup_SPI увеличится на "1" и так далее, пока не будет сделан сброс) После считки происходит верефикация (повторное считывание и сравнение), если галочка в окошке Auto не убрана Ну вот, прога говорит, что у нас всё получилось, считка и проверка прошли успешно Считаный дамп находится в том же месте, где и прога ###### 4454901.jpg(103Kb) · 2400483.jpg(61Kb) · 5848110.jpg(65Kb) · 8533401.jpg(107Kb) · 5994797.jpg(23Kb) · 4131989.jpg(11Kb) · 3889584.jpg(15Kb) · 5902800.jpg(38Kb) Записки сумасшедшего о телевизорах и современной технике.. Статус: отсутствует.

madhands; Дата: Четверг, 28/04/2011, 21:06:03 ¦ Сообщение # 3. Автор темы remont-aud.net Откуда: Лиман; Переходим к записи. Выбираем нужный файл (жмём open и указываем путь) и жмём Write (запись) Так как у нас выбран режим Clear-Restore (стирание-запись), то сначала происходит стирание А уже потом непосредственно запись. (Либо сначала нужно было стереть всю или сектор, а потом жать на запись) Проходит проверка считыванием записанного дампа Процесс записи успешно завершён. Дамп во флеши, инфа - в окне Не забываем пополнять обменник свежими прошивками, желаю успехов.

Открываем программу и выбираем вкладку "Micronas" 



В настройках (Setting) проставляем размер, джиг и жмём ОК 



Для ввода проца в "бут-режим" жмём кнопку SCL=0, затем включаем аппарат (подаем питание на процессор) и ждём около 10 секунд 



Жмём "Version", если версия не отобразилась, делаем перезапуск (выключаем питание, жмём SCL=0 и т.д.) 



Если всё в порядке, жмём "Read" Идёт чтение 



Раз стоит галочка на "Avto", после чтения происходит проверка 



Дамп считан, проверка прошла успешно 



Если есть возможность, желательно сравнить контрольную сумму с наклейкой на проце (при её наличии, конечно)

Заливка в "Micronas" 
Открываем программу , указываем на "Micronas" 



В настройках (Setting) проставляем порт, размер, джиг и жмём ОК 



конфигурируем 



вводим проц в "бут-режим" -нажимаем "SCL=0" 



Обеспечиваем питанием процессор , который шьём, ждём около 10 секунд и жмём "Version" 



Если появилась надпись BootLoader 42(2a-hex), то коннект произошел успешно, если нет! запускаем прогу по новому , проверяем "Железо". 
После успешного коннекта в Source File нажимаем "Open", выпадает окно , где и выбираем прошивку у себя приготовленную 



Жмем "Write" , при установленной галке на "Auto" 



начнётся стирание VCT 



По завершению стирания , начинается запись указанного файла 



далее проходит верификация записанных данных 



если всё нормально, то пропишет VCT Verify *размер файла* OK 



Прошивка VCT окончена.

Контроллер RTD2120 имеет свою внутреннюю Flash, для работы с ней с помощью программы Postal2 необходимо: любой Jig VCT или HC05, подключаемся к SCL, SDA через разъем VGA или прямо на выводы контроллера - 5 SCL(RXD), 8 SDA(TXD). Запускаем программу Postal2, заходим в Settings

и там выбираем пункт Philips

после в появившемся окне выбираем наш подключенный Jig ( пункт Connection ), ставим птичку в Realtek/Novatek/... и выбираем чип RTD2120

жмем ОК. После проверяем что бы на главном окне птичка стояла на Philips_e

и вверху появится RTD2120. Настройки закончены. 
Первым делом нам нужно процессор ввести в BOOT режим, процессор в этом режиме готов к работе с Flash памятью. Для этого включаем питание аппарата, после нажимаем на кнопку ISP IN

при правильном конекте в окне должно появится следующее сообщение

Assume RTD Running . 
- Now Reading, wait ... 
Enter ISP OK . 

Assume RTD Running . - это наш конект 
- Now Reading, wait ... - это наш конект 
Enter ISP OK . - это наш конект 
Assume RTD Running . 
- Now Reading, wait ... 
RTD2120 Read Started . - читаем Flash 
"temp_backup.bin" - создается файл прошивки в .bin 
- Done. 
Bin2hex Started ... - запускается программа Bin2hex 
HEX-File Create Complete . - конвертации прошивки из bin в hex 
"Auto" = Combined Mode . 
Verify Started ... - сравнивается считанная прошивка 
Assume RTD Running . 
- Now Reading, wait ... 
Connected. Continue ... 
RTD Verify 98304 OK - все прошло ОК 
Realtek Verify Complete .
Assume RTD Running . 
- Now Reading, wait ... 
Enter ISP OK . 
File is smaller, 
Write by FileSize . 
Assume RTD Running . 
- Now Reading, wait ... 
Connected. Continue ... 
Erasing ... 
Erase Complete . 
Writing ... 
Main CRC : EF 
Calculated : EF 
Extended CRC : C9 
Calculated : C9 
Realtek Write Complete . 
"Auto" = Combined Mode . 
Verify Started ... 
File is smaller, 
Verify by FileSize . 
Assume RTD Running . 
- Now Reading, wait ... 
Connected. Continue ... 
RTD Verify 82101 OK 
Realtek Verify Complete .

После окончания все операций, нужно аппарат вывести из BOOT режима, для этого жмем на кнопку OUT ISP и аппарат можно пробовать включать ... 

Ссылки в помощь: 
Именно с этого сообщения начинается поддержка Postal2 контроллера RTD2120 
Тема о первом опыте перепрошивки RTD2120

Контроллер RTD2660 имеет свою внешнею Flash, для работы с ней с помощью программы Postal2 необходимо: любой Jig VCT или HC05, подключаемся к SCL, SDA . Обозначение шин могут и другими, например: 

CLK = SCL, DA =SDA и т.д. 

Подключаемся и не забываем о корпусе, питание лучше иметь раздельное, так как не у каждого на программаторе мощный БП. Подаём питание на аппарат и программатор и запускаем прогу Postal2

  1 - Выбираем пункт Philips

  2 - Настройки Setting

  3 - В образовавшем окошке, не забываем проставить, какой порт и железо используем, ставим метку на Realtek/Novatek... и выбираем RTD2660 ISP и подтверждаем OK

Дополнительное окно закрылось и мы теперь с покойной совестью проверяем коннект, руководствуясь скрином выше

Получив положительный результат, жмём на Read и наблюдаем за процесс считки и проверки

После этого, мы получаем положительный результат и два дампа, один в BIN, а второй в HEX 



По считке всё

Что бы сделать запись, выполняем последующие шаги:

  1 - Кликаем на open

  2 - Не забываем проставить место, где расположен файл и тип

  3 - Выбираем, что хотим записать и Ок

Жмём на Write и ждём результата

Вот и всё 

P.S. Второй вариант:

Расскажу на примере раскладушки шасси: B.SPDA2C. Читаем внутреннюю флешь новатека 
NT68625MF G-128 
Подключаем через разъём VGA: 6-GND, 12-SDA, 15-SCL (VCT JIG) 
Включаем аппарат, запускаем прогу

Выбираем Philips, затем, жмём: "SETTING" - "REALTEK/NOVATEK", "VCT JIG" и "ОК"

Жмём: "SET ISP" – появляется в окне: "Type is NT68F631A/632A Enter ISP OK"

Жмём: "READ"

Всё, прочитано

Взял домой шасси с телевизора на процессоре TDA15021H/N1C00 и еепром 24C16, у меня джиг на микрухе HC05 по схеме выше, сделанный в корпусе лпт с панелькой ( иногда бывает полезно вытащить логику которая мешает на шине и телек не запускается вместо того что-бы отпаивать, и в начале так-же при экспериментах одну микруху HC05 убил, что-бы не перепаивать ( хотя иногда путаю ключ и вставляю логику вверх ногами, она кипит но не горит...)) 



Подпаиваем джиг прямо на еепром ( почти у всех еепром 7 нога на земле, но лучше прозвонить или подпаятся на 4 землю) 



Включаем шасси, запускаем прогу, настраиваем под уок, ставим точку на вкладке филипс, нажимаем Settings, и выставляем в меню используемый джиг ( у меня 74НС05 ), номер лпт порта и скорость, я ставлю обычно нормал, есть повыше скорость ( мне спешить некуда, это если бы стояла задача ящиков 100 за день перешить то таки да, а так важнее надёжное чтение ), точка UOC Internal Flash и галка Misr On Enter по умолчанию) 



Далее переходим на вкладку Utilites и нажимаем I2C Scan что-бы посмотреть что висит на шине 



Видим ответ 52 A0 A2 A4 A6 A8 AA AC AE, наверное 52 овет от уока, остальное от еепрома, про адресацию еепрома можно посмотреть например здесь http://www.cnc-lab.com/i2c_map.htm , это выводы 1,2 и 3, в телеках обычно один еепром, вообще-то может и больше. Тут поправлю себя, херню написал.... 
Наиболее распространены микросхемы памяти I2C серии 24cXX. 
Они имеют объем от 128 байт до 128 КБайт. Стандартный адрес на шине - 0A0H, но он может быть изменен с помощью специальных адресных выводов. Например, 24C02 имеет 3 адресных входа: A0, A1, A2. Реальный адрес может быть определен по формуле: 
ADDR = 0A0h + A0*2 + A1*4 + A2*8 
24C16 не имеет адресных входов. При обращении по адресам 0A0h, 0A2h, 0A4h, 0A6h, 0A8h, 0AAh, 0ACh, 0AEh читаются разные страницы памяти. 



Нажимаем внизу Set ISP (вход в режим программирования ) и видим ответ от уока Enter UOC ISP Ok 



Ставим галку на Auto ( тогда ещё будет сравнение с прочитанным и при и при программировании стирание ) и нажимаем Read 



Пошёл процесс чтения и верификации 



Прога выплюнет два файла прошивки проца temp_backup.bin и backup_UOC_001.hex, можно сохранить оба. Затем можно поставить точку на вкладке еепром и выставить размер еепрома 



Правда я выпивши и выставил 24с32, можно поставить галку на авто и прочитать еепром 



Который сохранится в файл backup_eeprom_030.bin. Частенько при ремонте приходится затирать еепром ( обычно проц закидывает в еепром начальные ( заводские ) установки, хотя бывают исключения и всегда перед записью сохраняйте оригинальну прошивку, это надо зарубить себе на носу) для этого есть кнопка Erase

Взял домой шасси с телевизора на процессоре TDA15021H/N1C00 и еепром 24C16, у меня джиг на микрухе HC05 по схеме выше, сделанный в корпусе лпт с панелькой ( иногда бывает полезно вытащить логику которая мешает на шине и телек не запускается вместо того что-бы отпаивать, и в начале так-же при экспериментах одну микруху HC05 убил, что-бы не перепаивать ( хотя иногда путаю ключ и вставляю логику вверх ногами, она кипит но не горит...)) 



Подпаиваем джиг прямо на еепром ( почти у всех еепром 7 нога на земле, но лучше прозвонить или подпаятся на 4 землю) 



Включаем шасси, запускаем прогу, настраиваем под уок, ставим точку на вкладке филипс, нажимаем Settings, и выставляем в меню используемый джиг ( у меня 74НС05 ), номер лпт порта и скорость, я ставлю обычно нормал, есть повыше скорость ( мне спешить некуда, это если бы стояла задача ящиков 100 за день перешить то таки да, а так важнее надёжное чтение ), точка UOC Internal Flash и галка Misr On Enter по умолчанию) 



Далее переходим на вкладку Utilites и нажимаем I2C Scan что-бы посмотреть что висит на шине 



Видим ответ 52 A0 A2 A4 A6 A8 AA AC AE, наверное 52 овет от уока, остальное от еепрома, про адресацию еепрома можно посмотреть например здесь http://www.cnc-lab.com/i2c_map.htm , это выводы 1,2 и 3, в телеках обычно один еепром, вообще-то может и больше. Тут поправлю себя, херню написал.... 
Наиболее распространены микросхемы памяти I2C серии 24cXX. 
Они имеют объем от 128 байт до 128 КБайт. Стандартный адрес на шине - 0A0H, но он может быть изменен с помощью специальных адресных выводов. Например, 24C02 имеет 3 адресных входа: A0, A1, A2. Реальный адрес может быть определен по формуле: 
ADDR = 0A0h + A0*2 + A1*4 + A2*8 
24C16 не имеет адресных входов. При обращении по адресам 0A0h, 0A2h, 0A4h, 0A6h, 0A8h, 0AAh, 0ACh, 0AEh читаются разные страницы памяти. 



Нажимаем внизу Set ISP (вход в режим программирования ) и видим ответ от уока Enter UOC ISP Ok 



Ставим галку на Auto ( тогда ещё будет сравнение с прочитанным и при и при программировании стирание ) и нажимаем Read 



Пошёл процесс чтения и верификации 



Прога выплюнет два файла прошивки проца temp_backup.bin и backup_UOC_001.hex, можно сохранить оба. Затем можно поставить точку на вкладке еепром и выставить размер еепрома 



Правда я выпивши и выставил 24с32, можно поставить галку на авто и прочитать еепром 



Который сохранится в файл backup_eeprom_030.bin. Частенько при ремонте приходится затирать еепром ( обычно проц закидывает в еепром начальные ( заводские ) установки, хотя бывают исключения и всегда перед записью сохраняйте оригинальну прошивку, это надо зарубить себе на носу) для этого есть кнопка Erase

Немного добавим по работе с UOCIII, некоторые майны с TDA15521E имеют на борту помимо внутренней прошивки процессора ещё в добавок внешнюю параллельную флешь, которую можно читать и писать через программу Postal2. Напишу как делал я, хотя может кто-то что-то добавит по этому поводу. Взял пару майнов с разбитых телеков, сначала начал с шасси SL-130P, собран на проце TDA15521E/N1F81 и флеши SST39VF020. По мануалу на этом шасси выведен сервисный разъём для апдейта софта, можно подключатся к нему, но я по привычке подпаялся к еепромке 24C32 для работы с внутренней флешкой проца, в принципе сверху всё описано, ничем не отличается чтение и запись, настройки в программе такие-же, я правда только прочитал, не записывал, хотя на живых аппаратах писал процы, и прочитал еепромку. 




Далее переходим к работе с внешней флешой SST39VF020. В принципе при наличии прогера её можно выпаять и прочитать-записать, но например у меня при наличии двух прогеров для параллельных флешей честно говоря нет такого переходника под корпус TSOP-32, потому как довольно редко встречал в таком корпусе и небыло необходимости в нём. Перепаиваем наш джиг на шину VGA( или перкидываем на этом шасси на вторую половину сервисного разъёма, кому как удобнее...), идём в настройки, ставим точку на PHILIPS, выставляем джиг которым пользуемся, я поставил скорость на максимум, так как медленно немного читается, это забегая наперёд, ставим точку на UOC Scaler Flash, галку via loader пока не ставим, идём в Utilites, нажимаем I2C Scan и смотрим что у нас висит на шине и вообще правильно ли законнектились. Видим ответ, Answered on : 6E 96 , 96 это как раз то что нам надо, нажимаем Ок и сохраняем настройки. 

Далее нажимаем Set ISP для входа в режим работы с флешой и видим ответ ид микрухи Flash Device is : SST39VF020 Size = 262144, жмём Read, и ждём пока пройдёт чтение и верификация, после чего прога выплюнет два файла, один в бинарнике другой в хексе. 


Вот лог чтения:

Код

Full Range I2C Scan ... 
Answered on : 6E 96      
All transmits Success . 
Config saved . 
Connecting UOC-scaler ... 
- Ready . 
Flash Device is : 
SST39VF020 
Size = 262144 
- Flash Check OK . 
UOC Scaler Read Started . 
Processed 262144 bytes . 
"temp_backup.bin" 
      - Done. 
Bin2hex Started ... 
Block 2 All FF Saved . 
Block 3 All FF Saved . 
HEX-File Create Complete . 
"Auto" = Combined Mode . 
Scaler Verify Started ... 
Processed 262144 bytes . 
Verify 262144 OK

Аналогично с записью, идём в настройки и ставим дополнительно галку via loader ( опять же повторюсь, у меня так получилось работать, возможно это не совсем правильно, может кто-то дополнит, правда в этом случае не проходит верификация и её надо сделать отдельно ), нажимаем Ок сохраняя настройки, выбираем файл для записи и жмём Write ( не забываем про Set ISP если передёргивали питание ), и ждём окончания записи, потом прога после записи зависнет на проверке, прерываем, идём в настройки, снимаем галку via loader и жмём Verify, дожидаемся окончания проверки, ну и по идее наш файл записан. Я потом прочитал опять и сравнил с записываемым, успешно, отличий нет. 



Вот лог записи ( кстати запись проходит намного быстрее чтения):

Код

Full Range I2C Scan ... 
Answered on : 6E 96      
All transmits Success . 
Config saved . 
Connecting UOC-scaler ... 
- Ready . 
Flash Device is : 
SST39VF020 
Size = 262144 
- Flash Check OK . 
Sending Loader ... 
Lithium CM selected . 
Size to upload = 1011 
Loader Send OK ... 
- Loader OK . 
UOC scaler Write Started . 
Erasing ...

Ещё попробовал на шасии с Sharp LC-20SH2E с процом TDA15521E/N1B80 и флешой SST39VF010 в таком же корпусе TSOP-32 

Подключался также к шине еепромки для работы с внутренней флешой проца и к шине вга для работы с внешней флешой. Правда в данном случае прога ругнулась на флешу Flash Device is : Unknown Flash ID BFD5 !, в проге забита только SST39VF010, лезем в даташит и видим правильный ответ ид от микрухи, нажимаем чтение, прога прочитала правда флешь дважды, отрезав половину получаем нужный размер, надо чиркнуть аффтору шоб добавил флешь в прогу. Записывать не стал, так как корректно микруха не определяется. Кидаю прошивки в теме на пофтыкать, так как х.з. рабочие или нет. 




Вот лог:

Код

Dll Version : 20201 
Config Load Success. 
Opened Port (LPT) : 1 
Set Data Lines: 7f 
Set Control Lines: c 
Ready . 
Full Range I2C Scan ... 
Answered on : 96        
All transmits Success . 
Config saved . 
Connecting UOC-scaler ... 
- Ready . 
Flash Device is : 
Unknown Flash ID BFD5 ! 
- Flash Check OK . 
Sending Loader ... 
Lithium CM selected .

Ну и напоследок взял своё рабочее тело на кухне, Lg 20LS1R, в нём стоит проц TDA15521E/N1F80 и флешь SST39VF020 уже в более распостранённом корпусе PLCC-32 

Но с ней так-же можно работать не выпаивая, подключаемся опять же к шине еепромки для работы с внутренней флешой проца и вга разъёму для работы с флешой, так-же выставляем настройки, сканируем шину, посмотреть чего там висит, и работаем. Сначала чтение, как обычно внутренней флеши проца. 


Затем запись. Ради интереса просто стёр внешнюю флешь, телек вроде из дежурки перешёл свечением зелёного светодиода, но подсветки матрицы и звука небыло, потом флешь успешно была прошита и тв заработал своей прежней жизнью, правда еепромка после этого сбросилась на заводские настройки. Выкладываю прошивки от своего ящика поскольку рабочие на файлообменник. http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/lg/lg_20ls1r/246-1-0-6744

TDA12020xxx программируются только с сервисного разъема (если есть), т.к. у них для этого отдельная шина - 109 ножка SDA_UOC, 108 SCL_UOC. Scaler там отдельный, так что флешку читать либо на программаторе, либо через софт для скалера.

Контроллер MTV312 имеет свою внутреннюю Flash, для работы с ней с помощью программы Postal2 необходимо: любой Jig VCT или HC05, подключаемся к SCL, SDA через разъем VGA или прямо на выводы контроллера - 29 SCL(RXD), 28 SDA(TXD). Запускаем программу Postal2, заходим в Settings и там выбираем пункт Philips , после в появившемся окне выбираем наш подключенный Jig ( пункт Connection ), ставим птичку в Realtek/Novatek/... и выбираем чип MTV (Mysom) Auto

жмем ОК. После проверяем что бы на главном окне птичка стояла на Philips_e.

Для ввода процессора в BOOT режим, жмем на кнопку Set ISP, программа начинает подбирать пароль для входа

Set ISP станет OUT ISP. После этого начинаем читать, писать ... по аналогии с другими процессорами. 
Для выхода процессора из BOOT режима требуется нажать на кнопку OUT ISP 

Кнопка Status служит для ручного подбора пароля доступа.

Dll Version : 20201 
Config Load Success. 
Opened Port (LPT) : 1 
Set Data Lines: c0 
Ready . 
Config saved . 
Assume MTV Running . 
- Connecting, wait ... 
Hardware Key Failed . 
Trying Soft Keys ... 
**MTV ISP Entered . 
- Soft 3 (LG DDC) used . 
MTV I2C set to 0x7C . 
MTV Read Started . 
"temp_backup.bin" 
- Done. 
Bin2hex Started ... 
HEX-File Create Complete . 
"Auto" = Combined Mode . 
MTV Verify Started ... 
Connected. Continue ... 
MTV Verify 65536 OK 
MTV Verify Complete .В внутренней прошивке находится также загрузчик, так-что в этот контроллер лишь бы что заливать не нужно, так-как в последствии уже по ISP конекта не будет, а прошить получится только на программаторе с параллельным доступом. Заливайте только 100% исправные прошивки и именно от MTV312. Прошивки от MTV412 к MTV312 также не подходят !

Ссылка в помощь. Страницы на Мониторе о Myson

Короче, по чтению UOCIII резюме такое - читать автоматически, в названии потом подписывать определённый "mode" в виде, например, 128-8 (через дефис), а потом, при записи, форсировать этот режим. Целевой чип сначала с "auto", если не стёрлось - тогда стереть из свойств, если чипы сильно разные - может обругать верифай PK26, но результат всё-равно будет правильный. Это позволит меньше заморачиваться с типом. Потому как, когда старый софт (на 128) льют в новые чипы (на 256), PK26 оказывается в программной секции последних. В плане автоматики прога проверяет зацикливание адресов (128/4), FF считает стёртым участком, нули считает чтением за пределами чипа, другой автоматизации не планируется. Есть чем заняться гы-гы . 

Кстати,именно на этой серии TDA15ххх программа проходила тест. 

01-05-2010 02:16 цитата 
Во избежание путаницы выкладываю таблицу соответствия геркулесов, плюс в логе проги словом "сектор" в разных случаях называется то 32К, то 64. Там, где подразумевается 64, будет исправлено на "блок" 
*************************************** 
UOCIII N1B 128 -------------------------------------- 128K with 4 sectors 
UOCIII N1D 128 -------------------------------------- 128K with 8 sectors 
UOCIII N1D 256 -------------------------------------- 256K with 8 sectors 
UOCIII N1F 128 Mono ----------------------------- 128K with 4 sectors 
UOCIII N1F 128 AV switch only --------------- 128K with 4 sectors 
UOCIII N1F 128 AV & Full Stereo ------------- 128K with 8 sectors 
UOCIII N1F 256 AV & Full Stereo ------------- 256K with 8 sectors 
UOCIII LCD N1A 128 ------------------------------- 128K with 4 sectors 
UOCIII LCD N1B 128 ------------------------------- 128K with 8 sectors 
UOCIII LCD N1B 256 ------------------------------- 256K with 8 sectors 
UOCIII LCD N1C 128 ------------------------------- 128K with 4 sectors 
UOCIII LCD N1C 256 ------------------------------- 256K with 8 sectors 
LOCI N1A ---------------------------------------------- 256K with 8 sectors 
LOCI N1B ---------------------------------------------- 256K with 8 sectors 
LOCI N1C ---------------------------------------------- 256K with 8 sectors 
LOCII N1A ----------------------------------------------256K with 8 sectors 
UOC-TOP Stereo 128K --------------------------- 128K with 4 sectors 
UOC-TOP AV-Stereo TC TXT/CC 64K ------- 64K ???????? (OTP) 
UOC-TOP Mono TXT/CC 64K ------------------- 64K ???????? (OTP) 
UOCV N1A Full Stereo w/o deinterlacer --- 256K with 8 sectors 
UOCV N1A Full Stereo with deinterlacer -- 256K with 8 sectors 





12176 - 64K - OTP, как и все 1х1хх, кроме: 
1110/11120/12110/12120/15110/15120 - 128K Flash, по протоколу = UOCIII 128-4 

TDA12166H/N1/3. Тип QFP80-ОК 
TDA12156H/N2/3. Тип QFP80-ОК 
LCD - 20DTV : TDA9567H/N3/5. Тип QFP80 -ОК 

Считывание TDA12176PS/N1/3 ОК !!!! 
Вход в ISP , без проблем в любых режимах 

TDA12176PS/N3/3 - ЗАРАБОТАЛО! Postal2 - ты крут! Супер 
Теперь по порядку. 
Использовал все вышеперечисленные рекомендации. Сначала считал пустую болванку. 
jig 74hc05. Потом не выходя из режима ISP начал писать. 
Записалось с ошибкой. 
Поменял jig от MICRONAS. Включил чтение и заново начал писать. Записалось! Со второго раза, 
но записалось!!! 
Включил телевизор, все в порядке! Работает!!! Радости нет предела!!! 
Логи и файлы backup прилагаю. 
Не знаю почему не записалось с первого раза. Может jig виноват 
http://monitor.net.ru/forum/files/tda12176ps_926.rar 

Я пишу TDA12176PS/n1/3 ОК. Скорость Установите 9.0V only.Tv Nomal и работать полный рабочий день функция отключения звука. 
благодарю вас очень надо.для многих советы 

TDA12025. Телевизор OK полный рабочий функций. 

TDA12156ps 10 шт PASS 100%